| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segundo persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70% de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo: Fabricación del Board Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad |  | Fabricación y ensamble de circuitos impresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de la actividad |  | Aplicar los procesos de perforación, ensamblaje y pruebas en la fabricación de circuitos impresos, asegurando precisión y funcionalidad en el montaje de componentes electrónicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Cuál es la herramienta más comúnmente utilizada para perforar manualmente una tarjeta de circuito impreso? |  |  | Rta(s) correcta(s) (x) |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Taladro de banco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Motortool. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Broca de mano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Sierra de banco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Qué tipo de archivo se utiliza para guiar el proceso de perforación en las máquinas CNC? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | DXF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | STL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Excellon. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | PDF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Qué componente debe montarse primero en la secuencia de ensamblaje? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Puentes. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Resistores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Transistores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Condensadores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Cuál es el material común para las brocas utilizadas en la perforación de circuitos impresos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Acero inoxidable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Carburo de micrograno. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Aluminio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Plástico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Para qué sirven los archivos Gerber en la fabricación de circuitos impresos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Para perforar la tarjeta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Para ensamblar los componentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Para definir el diseño de las pistas. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Para conectar los componentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Qué equipo de protección es esencial al soldar componentes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Gafas y guantes. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Mascarilla y guantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Tapones para los oídos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Botas de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Cuál es la función de los puentes THT en un circuito impreso? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Para aislar componentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Para almacenar energía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Para conectar diferentes caras de la placa. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Opción d) |  | Para eliminar residuos de soldadura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Cuál es el propósito principal de realizar la fase de pruebas en una tarjeta de circuito impreso? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Verificar el funcionamiento del circuito. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Opción b) |  | Reducir el costo de fabricación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Aumentar la durabilidad del circuito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Mejora estética de la tarjeta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 9 |  | Las bases para integrados permiten reemplazar chips sin necesidad de soldadura adicional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Falso. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 10 |  | Los diodos deben instalarse observando su polaridad para evitar daños internos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Opción b) |  | Falso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 11 |  | El montaje de los resistores debe hacerse primero debido a su tamaño pequeño. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Falso. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 12 |  | Las brocas de carburo de micrograno son ideales para perforaciones precisas en circuitos impresos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Opción b) |  | Falso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 13 |  | Los conectores deben instalarse antes de los componentes pequeños. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Falso. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 14 |  | El proceso de perforación CNC se guía mediante archivos Excellon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Falso. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 15 |  | Las pruebas en una tarjeta de circuito se realizan después del ensamblaje completo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Falso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70% de respuestas correctas |  | ¡Excelente! Ha superado la actividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70% |  | Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión de Estilo |  |  |
| Revisión Asesor metodológico |  |  |